Aurélien Verquin

Benjamin Lepretre

# TP Spanning Tree Protocol

# Partie 1 Théorie et configuration de base

2. Répondre aux questions de validation théorique :

Pourquoi les boucles de commutation sont-elles problématiques ? : les boucles de commutation sont dangereuses car elles provoquent une surcharge du réseau, une instabilité des switches et une dégradation des performances pour tous les périphériques connectés.

Quels sont les critères d'élection d'un Root Bridge ? Chaque commutateur a une adresse MAC et un numéro de priorité paramétrable (0x8000 par défaut), ces deux nombres constituant l'identifiant de pont (bridge identifier, BID).

## Livrable de la partie 2

Dans cette topologie, nous avons trois switches interconnectés sans configuration STP (Spanning Tree Protocol) pour le VLAN 1. La commande no spanning-tree vlan 1 désactive le protocole STP, ce qui signifie que la prévention des boucles n'est pas active. En conséquence, une boucle réseau peut se produire, entraînant une tempête de broadcast. Cela survient lorsque des trames broadcast sont indéfiniment relayées entre les switches, saturant le réseau et impactant les performances des équipements connectés.

Pour éviter ce problème, il est recommandé d'activer le STP en configurant les switches avec la commande spanning-tree vlan 1. Cela permettra de détecter et de bloquer les ports responsables des boucles réseau, assurant ainsi la stabilité du réseau.

Dans cette topologie, le Spanning Tree Protocol (STP) est activé sur tous les switches. Cela permet de prévenir les boucles réseau dans cette architecture comportant plusieurs interconnexions entre switches.

- Élection du Root Bridge :

- Le STP procède à une élection pour désigner le Root Bridge en fonction de la priorité et de l'adresse MAC des switches. Le switch avec la plus faible priorité (et, en cas d'égalité, la plus petite adresse MAC) devient le Root Bridge.

- Blocage des ports redondants :

Une fois le Root Bridge élu, le STP calcule les chemins les plus courts vers le Root Bridge pour chaque switch. Les ports redondants, qui peuvent provoquer une boucle, sont mis en état bloqué. Cela permet de maintenir une topologie réseau sans boucle.

- Avantages du STP dans cette configuration :

  - STP évite les tempêtes de broadcast en bloquant les chemins redondants.

  - Le trafic réseau est redirigé efficacement vers les chemins actifs.

  - Si un chemin actif devient indisponible, STP réactive dynamiquement un chemin bloqué pour maintenir la connectivité.

Dans ce schéma, les lignes en pointillés représentent des liens où certains ports pourraient être bloqués par le STP pour éviter une boucle, tandis que les liens solides montrent les chemins actifs. Cela garantit la stabilité du réseau tout en évitant les problèmes causés par des boucles.

# Partie 2 Mise en situation réseau d’entreprise :

## Analyse des ports STP :

Root bridge :

### 1. Confirmation que ce switch est le Root Bridge

- "We are the root of the spanning tree" : Cette ligne confirme que ce switch est actuellement le Root Bridge.

- Bridge Identifier :

  - Priorité : 24576 (inférieure à la valeur par défaut de 32768).

  - Adresse MAC : 00E0.A3CB.0E04.

Cela correspond aux critères pour être élu Root Bridge (priorité la plus faible).

- Tous les ports sont en état Designated Forwarding :

Un Root Bridge n'a jamais de Root Port ou de ports bloqués, car il est à la tête de l'arbre.

### 2. Analyse des ports

Tous les ports du switch (FastEthernet et GigabitEthernet) sont configurés comme Designated Forwarding, ce qui est attendu pour un Root Bridge.

#### Ports FastEthernet (0/1 et 0/2) :

- Coût du chemin : 19 (100 Mbps).

- Designated Root : Le switch lui-même (adresse 00E0.A3CB.0E04, priorité 24577).

- Ces ports servent à transmettre des données sans bloquer.

#### Ports GigabitEthernet (0/1 et 0/2) :

- Coût du chemin : 4 (1 Gbps).

- Designated Root : Le switch lui-même (00E0.A3CB.0E04).

- Ces ports sont également en état Designated Forwarding.

### 3. Vérification et cohérence de la configuration

Ce switch est correctement configuré comme le Root Bridge pour VLAN 1 :

- Sa priorité (24576) est inférieure à celle des autres switches (28672), ce qui garantit qu'il reste le Root Bridge.

- Topologie stable : Aucun port bloqué, et tous les ports participent activement à la transmission des données.

- Paramètres STP standards :

  - Temps de hello : 2 secondes

  - Temps de max age : 20 secondes

  - Temps de forward delay : 15 secondes

### 4. Comparaison avec les autres switches

- Les autres switches reconnaissent correctement ce switch comme le Root Bridge.

- Sur les autres switches :

  - Les ports connectés à ce Root Bridge sont configurés comme Root Ports (exemple : GigabitEthernet0/1 avec coût 4).

  - Certains ports sont bloqués pour éviter les boucles réseau.

Ce switch est bien configuré comme Root Bridge, et la topologie est stable. Vous avez correctement identifié et configuré les rôles STP pour chaque switch, garantissant ainsi une prévention efficace des boucles réseau et une transmission optimisée des données.

Root invité :

Déconnexion de lien des liens entre les switchs :

Avant :

Le protocole STP à un taux de convergence très rapide (environ 10s) pour s’adapter aux changements de topologie (ici le coupage complet d’un lien entre deux switch)

Après que la convergence a été assuré :

Lien vers le fichier .pkt final : https://bscv-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/aurelien_verquin_edu-baudimont_com/ESf9PddvlfZEuvoSnMKOdXYBDJPpn5g0adAQkcfx-OBx_w?e=D4c9dM